水浴恒温振荡器主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
　　
　　水浴恒温振荡器SHA-C具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点，是实验室工作人员得心应手的理想设备。
　　
　　SHA-C水浴恒温振荡器主要技术性能：
　　
　　1、使用电源：220V50HZ
　　
　　2、整机功率：1500W
　　
　　3、数显电子控温，控温范围:0-100度精度≤0.2度
　　
　　4、定时范围：0－120分
　　
　　5、振荡频率：起动－280次/分
　　
　　6、振荡幅度：200mm
　　
　　7、恒温范围：室温－95℃
　　
　　8、工作方式：往返式
　　
　　SHA-C水浴恒温振荡器使用方法：
　　
　　首先检查仪器水阀是否关闭，加水至适当高度，然后将仪器的电源插头插在容量不小于2千瓦，有“接地”的电源上，将定时器选至你需要的工作时间，或选至常开“ON”位置。按下电源开关，指示灯亮表明机内电源已经接通，此时恒温控制加热部分以进入工作状态，取下温控仪面罩，“0－100℃”未预置温度选择，如你需要将温度控制在某一区域，只需将刻度旋钮选至你需将控制的某一温度上，即可进行恒温。绿色指示灯亮，表明加热管工作，红色指示灯亮表明加热停止，表头指针所指示的温度即为水箱内的实际水文，按下振荡工作按钮至“ON”的位置，仪器振荡部分即可工作，你可根据实际需要，通过振荡按钮选择适当的振荡速度。
　　
　　SHA-C水浴恒温振荡器注意事项：
　　
　　1、水箱内未加水之前，不能进行加热工作，即控温旋钮旋至“0”位。以防损坏加热管。
　　
　　2、供电电源应有“接地”设施，以免发生意外。
　　
　　SHA-C水浴恒温振荡器维修保养：
　　
　　1、当接通电源而仪器不动作时，可能是皮带因疲劳伸长或老化断裂。
　　
　　2、仪器长期不用，应将水箱中的水排除掉，并将水箱擦干净，放置干燥通风处。
　　
　　3、实验用水最好用蒸馏水，以免箱内出现水污，影响仪器性能指标。
